STC89C52单片机一一定时器

前言

使用定时器的优势：替代长时间的Delay，提高CPU的运行效率和处理速度

关注的重点：

1、定时器有T0和T1，这2个。

2、TMOD和TCON是控制管理这2个定时器的“管理者”。

3、中断的基本原理，参数设置。

4、代码完整解读。

5、工作流程图。（初学不用看）

目录

前言	1

1、定时器T0和T1	2

1-1、定时工作原理	3

1-2 、时间的计算	3

1-3、超过定时器计时范围怎么办	5

2、定时器的“管理者”们一一TMOD和TCON	5

2-1、定时器内部结构框图	6

2-2、定时器的“管理者”一一TMOD工作方式寄存器	6

2-3、定时器的“管理者”一一TCON控制寄存器	7

3、中断概念及参数	8

3-1、中断概念	9

3-2、中断参数	9

3-3、中断函数调用	10

a、实例代码：	10

b、关于interrupt函数用法：	10

4、完整代码解读	11

5、定时器工作过程	13

1、定时器T0和T1

51单片机的两个定时器T0和T1，一模一样，分别都由两个特殊功能寄存器组成。

T0由特殊功能寄存器TH0和TL0构成，

T1由特殊功能寄存器TH1和TL1构成。

TH0和TL0都是单片机的8位定时器。

TH0中的H即为HIGH缩写，它是表示定时器高八位。

TL0中L即为LOW缩写，它所代表为低八位。

单片机定时器的工作就是，当低八位定时器满溢后，向高八位进行进位。

两个八位的TH 0和TL 0构成了单片机的16位定时/计数器。

  - 定时工作原理

计数器，每隔1us，数据+1，最大能计65535us

1-2 、时间的计算

提取数字中，指定位置的单个数字

使用一个12Mhz的晶振，带入f频率值，计算。

定时1ms，可以用STC-ISP软件来生成，配置参数如下

1-3、超过定时器计时范围怎么办

计数器最大填充数据是65536，超过65536，就需要使用代码来控制时间。

2、定时器的“管理者”们一一TMOD和TCON

T0和T1定时器相当于是工人，而TMOD和TCON相当于是“管理者”，管理定时器T0和T1

TMOD是定时/计数器的工作方式寄存器，确定工作方式和功能；

TCON是控制寄存器，控制T0、T1的启动和停止及设置溢出标志。

2-1、定时器内部结构框图

组成：两个16位的定时器T0和T1，以及他们的工作方式寄存器TMOD和控制寄存器TCON等组成。内部通过总线与CPU相连。

单片机复位时，两个寄存器的所有位都被清0。

2-2、定时器的“管理者”一一TMOD工作方式寄存器

TMOD工作方式寄存器，决定T0和T1的工作方式，低四位用于T0，高四位用于T1.格式如下：

- GATE是门控位。GATE=0时（常用），用于控制定时器的启动是否受外部中断源信号的影响。

- C/T定时/计数模式选择位。

C/T=0为定时模式（常用），使用系统时钟；

C/T=1为计数模式，通过引脚，使用外部时钟。

- M1 M0:工作方式设置位。定时/计数器有四种工作方式。（“01”模式常用，16位定时/计数器）

举例：当TMOD=0x01，就意味着使用T0计时器的16位定时/计数器设置。

2-3、定时器的“管理者”一一TCON控制寄存器

IE1、IT1、IE0、IT0暂时不用管，定时功能暂时用不上。

3、中断概念及参数

3-1、中断概念

我们拿生活中举个例子,就比如你原本在洗衣服,洗着洗着水开了,这时候你跑过去把关火,把水灌入水瓶后,在回来洗衣服,那么这个过程实际上就是发生一次中断。

3-2、中断参数

对应开启中断的代码：

TF0 = 0;//清除TF0标志，定时器T0中断源请求标志

ET0=1;//允许定时器T0中断

EA=1;//打开总中断

3-3、中断函数调用

a、实例代码：

void  jump_low()  interrupt  2

{

P1= ~P1;  //位反转

}

b、关于interrupt函数用法：

void +函数名+interrupt +数字0~4（中断号）

b-1、interrupt

“interrupt”是中断关键字，必须写，中断函数必须有。

b-2、中断号

0：表示外部中断0

1： 表示定时器/计数器（T0）

2：外部中断1

3：定时器/计数器(T1)

4：串行口

4、完整代码解读

编码流程：

1、初始化设置参数。

1-1、定时器“管理者”TMOD和TCON

1-2、定时器的时间

1-3、中断参数

2、中断函数，实现什么操作

#include <reg52.h>

void main()

{

// 1、定时器模式，TMOD配置

TMOD = 0x01; //设置定时器0为工作模式1

// 2、定时器时间设定，填充初始值

TH0  = 0x94; //设置定时时间为30ms

TL0  = 0x00;

// 3、定时器中断

EA = 1;      //闭合总中断开关

ET0  = 1;    //闭合定时器0中断的开关

// 4、启动定时器T0，TCON配置

TF0  = 0;    //计数器溢出位，清零

TR0  = 1;    //启动定时器0

while(1);

}

//中断函数，定时器时间到了，进入此函数

void TIM0_IRQHandler() interrupt 1

{

static unsigned char i;

TH0  = 0x94;  //因为是工作方式1，所以要重新设置定时时间为30ms

TL0  = 0x00;

P0=~(0x80>>i);//这一次让流水灯向右移

i++;

if(i>=8)i=0;

}

5、定时器工作过程

时钟系统，每来一个脉冲，计时器就+1，当计数溢出后，则“TF0”溢出，申请中断。

视频讲解资源：bilibili的up“江协科技”，标题“51单片机入门教程-2020版 程序全程纯手打 从零开始入门”

https://www.bilibili.com/video/BV1Mb411e7re?p=17&vd_source=be3ea0a2bf04fabdb63952fa0ef2e6d0

软件安装包、开发板资料、课件及程序源码百度网盘链接：https://pan.baidu.com/s/1vDTN2o8ffvczzNQGfyjHng?pwd=gdzf，提取码：gdzf，链接里压缩包的解压密码：51 ，如果打不开请复制链接到浏览器再打开

视频讲解资源：bilibili的up“模数快逗”，标题“用人话聊聊定时器中断”

https://www.bilibili.com/video/BV1pK4111799/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=be3ea0a2bf04fabdb63952fa0ef2e6d0

百度文档：“最新51单片机定时器ppt课件”

https://wenku.baidu.com/view/ddde8344081c59eef8c75fbfc77da26924c5964a?aggId=ddde8344081c59eef8c75fbfc77da26924c5964a&_wkts_=1690202972324&wkQuery=%E5%8D%95%E7%89%87%E6%9C%BAT0%E5%AE%9A%E6%97%B6%E5%99%A8

c语音网：单片机教程---定时器中断函数的使用

https://www.dotcpp.com/course/377

视频讲解资源：bilibili的up“金沙滩Kingst”，标题“手把手教你学51单片机 KST-51单片机开发板 学习板 视频教程”

https://www.bilibili.com/video/BV1RJ411k74J/?p=1